Parallel interface

������������������

25 Pin D-Sub connector

��Ŀ                              �����

�	     			     �

� <������ -Strobe����������1�� �

E � <��������Data bit 0������2�� � P

x � <��������Data bit 1������3�� � a

t � <��������Data bit 2������4�� � r

e � <��������Data bit 3������5�� � a

r � <��������Data bit 4������6�� � l

n � <��������Data bit 5������7�� � l

a � <��������Data bit 6������8�� � e

l � <��������Data bit 7������9�� � l

� ������� -ACK������������10�> �

D � �������  BUSY�����������11�> � A

e � �������  PE�������������12�> � d

v � �������  SLCT�����������13�> � a

i � <������ -AUTO FEED������14�� � p

c � ������� -ERROR����������15�> � t

e � <������ -INIT�����������16�� � e

� <������ -SLCT IN��������17�� � r

� �������  Ground������18-25�� �

����                              �����

Parallel Data and processor IRQ

����������������������������������������

Sink current                 24 mA   Max

Source current             -2.6 mA   Max

High-level output voltage   2.4 Vdc  Min

Low-level output voltage    0.5 Vdc  Max

Parallel control

��������������������������������������������������

Sink current                 16 mA   Max

Source current             0.55 mA   Max

High-level output voltage     5 Vdc  Minus pull-up

Low-level output voltage    0.4 Vdc  Max

Parallel Processor Interface (except IRQ)

�����������������������������������������

Sink current                 24 mA   Max

Source current              -15 mA   Max

High-level output voltage   2.0 Vdc  Min

Low-level output voltage    0.5 Vdc  Max

Parallel Printer Adapter Ports

Port  Description

����  ��������������������������������������������������������������������������

378H-37fH Parallel Printer Adapter #1

278H is base of printer adapter #2

378H  Printer Data Latch.

Write: send byte to printer

Read:  fetch last byte sent

37aH  Read/Write: Printer Controls

�7�6�5�4�3�2�1�0�

�0 0 0� � � � � �

����������������� bit

� � � � ��# 0: +Strobe (pin 1)         1 when sending byte

� � � ����# 1: +AUTO LineFeed (pin 14) 1 causes LF after CR

� � ������# 2: -INIT (pin 16)          0 resets the printer

� ��������# 3: +SLCT IN (pin 17)       1 selects the printer

����������# 4: +IRQ Enable (hdwr INT when -ACK goes false)

LPT1�#IRQ 7 (INT 0fH)

LPT2�#IRQ 5 (INT 0dH)

379H  Read-only: Printer Status

�7�6�5�4�3�2�1�0�

� � � � � �0 0 0�

����������������� bit

� � � � ��������# 3: -ERROR (pin 15) 0=printer signals an error

� � � ����������# 4: +SLCT (pin 13)  1=printer is selected

� � ������������# 5: +PE (pin 12)    1=out of paper

� ��������������# 6: -ACK (pin 10)   0=ready for next character

����������������# 7: -BUSY (pin 11)  0=busy or offline or error